TECHNICAL DESIGN MEMO

# 轮腿底盘倒地检测与
自起模块重构设计方案

以四元数推导机体系世界竖直方向为主判据

项目  embedded-2026-h7 / wheel_legged

适用基线  当前默认参数分支：Infantry3（同时给出多机型参数迁移方式）

文档状态  设计评审稿

版本  V1.0

日期  2026-07-23

目标读者  底盘控制、状态机、嵌入式与联调测试人员

核心结论 建议用 IMU 四元数计算“世界竖直方向在机体系下的单位向量”作为机身姿态主观测量；加速度计只在低动态时做一致性校验，腿部构型、角速度、数据新鲜度和运行模式分别作为安全条件。检测、决策、自起动作和起立动作必须拆成独立模块，禁止再以单个 posture_valid 同时表达多种含义。

# 文档导航

| 章节 | 内容 | 评审重点 |
| --- | --- | --- |
| 1–3 | 背景、结论、当前实现审计 | 为什么重构；现有行为是否被准确复现 |
| 4–7 | 坐标系、四元数、姿态观测与倒地检测 | 四元数方向与安装变换；阈值、滞回和时间确认 |
| 8–10 | 状态机、自起序列与起立序列 | 职责边界、故障锁定、动作安全性 |
| 11–13 | 接口、参数、数据流 | 能否独立单测；是否消除上一周期反馈 |
| 14–17 | 迁移、测试、验收与风险 | 影子模式、回滚条件、上线门槛 |
| 附录 | 公式、测试姿态、代码定位 | 现场验证可直接照表执行 |

# 1. 背景与目标

当前倒地检测、底盘控制、自起动作和三段式起立逻辑分散在 control.cc、input.cc、chassis_fsm.cc 与 chassis.cc 中。它们通过 posture_valid、上一周期 Chassis::Update 输出、局部计时变量和若干隐式 latch 互相耦合。该结构能够运行，但难以准确回答“现在为什么进入恢复”、“动作是否已经超时”“是哪一种倒地”和“传感器失效时应该怎样处理”。

本方案的目标不是单纯把欧拉角替换成四元数，而是建立一条可验证的数据链：传感器原始量 → 坐标统一 → 姿态观测 → 倒地事件 → 主状态机 → 自起序列 → 起立序列 → 力矩合成。每一层有清晰输入、输出、超时、故障语义与测试方法。

## 1.1 设计目标

避免欧拉角奇异性、角度绕回和 pitch/roll 耦合对倒地判断的影响。

用一个与 yaw 无关、几何意义明确的量描述机身倾斜，并支持前、后、左、右、倒扣和斜向分类。

把“机身是否直立”“腿是否处于安全构型”“IMU 是否可信”“是否允许自动恢复”拆开表达。

自起失败后进入显式锁定或受控重试，杜绝超时停机只维持一个控制周期。

支持影子模式、日志回放、单元测试与逐级实机验证，降低一次性切换风险。

保留当前可用动作参数和不同机器人 variant 的差异，先做行为等价拆分，再做算法升级。

## 1.2 非目标

本阶段不重新设计腿部动力学、VMC/Jacobian 或电机底层闭环。

本阶段不承诺仅靠一组初始阈值覆盖所有场地；参数需要日志与实机标定。

本阶段不把加速度计单独作为动态场景的最终姿态解算器。

# 2. 推荐方案摘要

推荐判据 以归一化四元数 q 计算机体系下的世界上方向 u_b = [u_x, u_y, u_z]ᵀ。u_z 是机体上轴与世界上轴夹角的余弦：u_z≈1 为直立，u_z≈0 为侧躺/前后躺，u_z≈−1 为倒扣。倒地进入和直立退出分别使用不同阈值与持续时间；u_x、u_y 只在倒地确认后锁定用于方向分类。

| 信息源 | 角色 | 是否主判据 | 主要原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四元数 / 旋转矩阵 | 机身倾斜与倒地方向 | 是 | 不受 yaw 影响；无欧拉角奇异和绕回 |
| 陀螺仪 | 静稳确认、方向锁定时机、动作超速保护 | 辅助 | 区分“已直立”与“正在高速穿过直立” |
| 加速度计 | 低动态一致性校验、冲击/自由落体提示 | 辅助 | 动态时含线加速度，不能始终等同重力 |
| 腿角/腿长/关节状态 | 构型安全与起立完成条件 | 独立安全条件 | 机身直立不代表腿已可承载 |
| 模式/遥控/故障状态 | 自动恢复许可 | 门控条件 | 跳跃、台阶、维护或失联场景需要不同策略 |

## 2.1 初始检测策略（待数据标定）

| 事件 | 建议初值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 普通倒地进入 | 倾角 45°–50°，持续 180–250 ms | 抑制急加减速、过坎和瞬时冲击误触发 |
| 严重倒地快速进入 | 倾角 75°–80°，持续 50–100 ms | 明显侧躺/前后躺时缩短响应 |
| 恢复直立退出 | 倾角 25°–30° 内，持续 300–500 ms | 形成滞回，防止边界抖动 |
| 直立角速度 | ¦ω¦ < 0.5–1.0 rad/s | 避免高速摆动穿过直立时提前结束 |
| 加速度低动态窗口 | ¦ ¦a¦−g ¦ < 0.15g–0.25g | 仅在此窗口检查加速度方向一致性 |
| IMU 新鲜度 | 按采样周期设 2–5 帧上限 | 超时或非有限值进入传感器故障，不执行方向性动作 |

这些数值是工程起点，不是最终标定值。推荐先记录当前方案与新方案的并行结果，使用正常行驶、急加减速、旋转、跳跃、台阶和人工翻倒日志生成混淆矩阵后再冻结参数。

# 3. 当前代码实现审计

## 3.1 现有数据与状态流

图 1  当前循环中的关键依赖（概念化）

IMU Euler + leg theta ↓ Chassis::Update() 计算 posture_valid，并直接选择正常/恢复控制分支 ↓（上一周期 output） BuildChassisFsmInput() 维护 fall_start_ms / was_posture_invalid ↓ Chassis FSM: RecoveryFallCheck → RecoverySelfRight → LowLeg/Disabled ↓ 下一周期 Chassis::Update() 再按 FSM mode 与 posture_valid 输出动作

| 现状 | 代码位置 | 问题与影响 |
| --- | --- | --- |
| posture_valid 同时检查机身欧拉角和腿摆角 | app/targets/wheel_legged/chassis.cc:307–318 | 一个布尔量混合“机身倒地”和“腿构型越界”，导致恢复原因、动作选择和测试无法分离。 |
| FSM 输入使用上一周期 chassis_control_output | control.cc:369, 420–446；input.cc:739–776 | 形成隐式一拍延迟和循环依赖；事件发生在哪一周期不直观，重构容易产生时序差异。 |
| FallCheck 与 SelfRight 输出相同 recovery_enable | chassis_fsm.cc:181–186, 439–456 | 物理恢复分支由 chassis.cc 的 posture_valid 立即触发，220 ms 确认阶段并未真正延迟动作。 |
| 自起超时转 Disabled | chassis_fsm.cc:447–451 | 若上层 domain 仍启用，Disabled 可能下一周期又离开；失败状态没有持久锁定和明确复位条件。 |
| 起立 phase 与恢复动作共存于大函数 | chassis.cc:367–453, 678–871 | phase、恢复方向、gimbal 让位、腿控制和力矩输出交织，难以独立回放和单测。 |
| IMU 轴存在显式符号/交换 | include/actuators.hpp（roll/pitch/gyro 映射） | 说明传感器系与机体系并非天然一致；四元数接入前必须确定固定安装旋转，而不能只套公式。 |
| 库已提供 w,x,y,z 四元数 | libs/librm/.../hipnuc_imu.hpp:95–98 | 具备直接计算竖直向量的输入条件，但当前底盘反馈接口尚未把它作为一等数据传递。 |

## 3.2 当前起立逻辑概括

| 阶段 | 当前意图 | 当前主要完成条件 | 重构建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 腿摆到初始目标；恢复来源可跳过部分准备 | 腿摆角接近目标 | 显式定义 Full / RetractAtZero 启动模式 |
| Phase 1 | 收腿到低位 | 腿长达到目标附近 | 增加连续稳定周期、阶段超时和传感器有效条件 |
| Phase 2 | 腿长保持低位，腿摆角斜坡回零 | 摆角误差满足容差 | 把 ramp 改为按 dt 的速率限制，而非每周期常数 |
| Phase 3 | 完成并交回正常控制 | phase 置完成 | 由 StandupSequence 输出 done，主 FSM 决定状态转移 |

## 3.3 当前实现需要优先修正的语义问题

- RecoveryFallCheck 应是纯观察/等待确认状态，不得提前输出会导致机器人动作的恢复指令。

- upright_stable 必须是持续满足后的状态，而不是姿态从 invalid 到 valid 的单次边沿。

- 超时失败必须进入持久 RecoveryFailed/Lockout，直到明确复位、重新使能或人工确认。

- posture_valid 应拆为 body_upright、leg_configuration_safe、sensor_valid 等独立字段。

- 未使用或语义漂移的参数/字段应在行为等价阶段建立清单，再逐个删除，避免把“看似无用但被调参依赖”的量一次性清掉。

# 4. 坐标系与四元数约定

上线前置条件：先确定约定 必须确认 IMU 输出四元数表示 R_wb（机体系向量旋到世界系）还是 R_bw（世界系向量旋到机体系），并确认四元数顺序是 [w,x,y,z]、右手系方向以及 IMU 安装坐标到车体坐标的固定旋转。仅凭变量名或现有 Euler 符号映射不能替代六面静置试验。

## 4.1 定义

世界系 W：定义 z_W 向上；世界上方向 e_z = [0,0,1]ᵀ。若系统使用重力向下，则 ĝ_W = [0,0,−1]ᵀ，二者只差负号。

机体系 B：必须在项目中固定 x_B、y_B、z_B 的物理方向，建议 z_B 为车体上方。

IMU 传感器系 S：由器件丝印/安装决定；与机体系之间存在常量旋转 R_BS。

最终需要的是 u_B：世界上方向在机体系 B 中的表示，而不是传感器系中的表示。

## 4.2 从旋转矩阵得到竖直向量

若四元数对应 R_WB，即 v_W = R_WB v_B，则世界上方向在机体系中为：

u_B = R_WBᵀ · e_z 因此 u_B 等于 R_WB 的第三行。

若四元数对应 R_BW，即 v_B = R_BW v_W，则：

u_B = R_BW · e_z 因此 u_B 等于 R_BW 的第三列。

若先在 IMU 系得到 u_S，则安装变换为 u_B = R_BS · u_S。推荐把 R_BS 作为唯一的常量配置，避免在不同文件中继续散落 x/y 交换与负号。

## 4.3 从 [w,x,y,z] 四元数直接计算

对归一化四元数 q = [w,x,y,z]，若 q 表示 R_WB，按常见右手 Hamilton 约定，可直接计算：

推荐实现：避免构造完整旋转矩阵

u_B.x = 2 * (x*z - w*y) u_B.y = 2 * (y*z + w*x) u_B.z = 1 - 2 * (x*x + y*y)

若 q 表示相反方向，使用共轭 q* 或改用对应矩阵公式。注意 q 与 −q 表示同一旋转，上述二次项结果完全相同；但把 R_WB 误当 R_BW 时，u_x、u_y 的符号/组合可能改变。u_z 对转置保持一致，因此仅判断“倾斜程度”可能看不出约定错误，但前后左右分类会错。

## 4.4 数值处理

norm2 = w*w + x*x + y*y + z*z valid = all_finite(q) && norm2 > min_norm2 && imu_age_ms <= max_age_ms if valid: inv_norm = 1 / sqrt(norm2) q = q * inv_norm u_B = rotate_inverse(q, [0,0,1]) u_B = R_BS * u_S // 若 IMU 与车体不共轴 tilt_cos = clamp(u_B.z, -1, 1) tilt_rad = acos(tilt_cos) // 仅调试/UI需要角度时计算

实时判定可直接比较余弦，避免 acos：tilt > 50° 等价于 u_z < cos(50°)≈0.643。这既减少计算，也让阈值与单位向量的几何意义保持一致。

# 5. 六面静置与安装标定

在接入状态机前，先编写仅输出 q、u_S、u_B、|q|、Euler（仅对照）的影子观测代码。将机器人或 IMU 固定在六个已知姿态，记录稳定均值。期望值取决于项目机体系轴定义，下表以 x_B 向前、y_B 向左、z_B 向上为例。

| 静置姿态 | 期望 u_B | 关键检查 |
| --- | --- | --- |
| 正常直立 | [0, 0, +1] | u_z 接近 +1，x/y 接近 0 |
| 车头朝上（后躺） | [+1, 0, 0] | 确认 u_x 符号与“向前”定义 |
| 车头朝下（前趴） | [−1, 0, 0] | 应与上一姿态相反 |
| 左侧朝上（右侧躺） | [0, +1, 0] | 确认 y_B 的正方向 |
| 右侧朝上（左侧躺） | [0, −1, 0] | 应与上一姿态相反 |
| 倒扣 | [0, 0, −1] | u_z 接近 −1 |

## 5.1 验证通过标准

每个姿态下 |q| 接近 1，u_B 的模长接近 1；非单位四元数归一化后结果稳定。

六面方向均符合预期，不允许只验证直立与倒扣，因为这两种姿态无法暴露全部符号错误。

绕机体 z 轴改变 yaw 时，u_B 与 tilt_cos 基本不变。

q 与 −q 输入产生相同 u_B；记录中出现四元数符号翻转时检测器不应抖动。

Euler 仅作为对照，不参与最终通过条件；若二者冲突，以已知物理姿态和坐标定义定位问题。

标定产物 评审后应冻结一份 FrameConvention 文档/头文件：轴方向、四元数顺序、旋转方向、固定安装四元数 q_BS 或矩阵 R_BS，以及六面测试记录。之后所有模块只消费统一后的 BodyFrameImu。

# 6. PostureObserver 设计

PostureObserver 只负责把原始传感器量转换成带质量标志的机体姿态观测，不做状态机决策，也不输出电机命令。它应在每个控制周期最先运行，并由同一周期的 FallDetector 和控制器消费。

## 6.1 输入与输出

struct Quaternionf { float w, x, y, z; }; struct PostureObserverInput { Quaternionf quat_sensor; Vec3 gyro_sensor_rad_s; Vec3 accel_sensor_m_s2; uint32_t imu_sample_tick_ms; }; struct PostureObservation { Vec3 up_body; // 世界上方向在机体系中的表示 float tilt_cos; // == up_body.z Vec3 gyro_body_rad_s; Vec3 accel_body_m_s2; float accel_norm_m_s2; bool quaternion_valid; bool imu_fresh; bool accel_low_dynamic; uint32_t sample_age_ms; PostureFault fault; };

## 6.2 处理顺序

- 检查四元数、陀螺仪和加速度计是否为有限值，并检查采样时间戳新鲜度。

- 检查四元数范数；在允许范围内归一化，过小或异常跳变则标记无效。

- 按已确认的旋转方向计算 up_sensor，再用固定 R_BS 变换到机体系。

- 把 gyro 与 accel 使用同一 R_BS 变换，禁止不同传感器量采用不同散落符号规则。

- 输出 tilt_cos、模长、低动态标志和故障码；不在此层加入倒地阈值或计时。

## 6.3 质量与故障策略

| 异常 | Observer 输出 | 下游策略 |
| --- | --- | --- |
| 四元数 NaN/Inf/范数过小 | quaternion_valid=false | 停止方向性自起；进入传感器故障/安全停机 |
| IMU 数据超时 | imu_fresh=false + age | 不得沿用最后一次方向无限动作 |
| 加速度模长异常 | accel_low_dynamic=false | 忽略重力方向校验，但不直接否定四元数姿态 |
| 瞬时四元数跳变 | fault=discontinuity | 短时保持/拒绝并计数；达到阈值后故障 |
| 安装配置缺失 | fault=frame_config | 编译或启动失败，禁止默认假设共轴 |

# 7. FallDetector 设计

FallDetector 是纯事件检测器：输入同周期 PostureObservation、腿构型与模式上下文，输出稳定的倒地/直立状态、方向和原因。它不决定执行哪套力矩，也不直接切换主 FSM。

## 7.1 输出语义

struct FallDetection { bool body_raw_upright; // 瞬时几何判断，仅供诊断 bool body_upright_confirmed; // 通过退出阈值+持续时间+角速度 bool fall_confirmed; // 通过进入阈值+持续时间 bool severe_fall; // 快速路径 bool leg_configuration_safe; // 独立于机身姿态 bool sensor_valid; FallDirection direction; // Unknown/Front/Back/Left/Right/Inverted/Diagonal FallCause cause; // BodyTilt/LegGeometry/SensorFault/ExternalMode... uint32_t condition_hold_ms; };

## 7.2 滞回与时间确认

检测器伪代码

enter_cos = cos(fall_enter_angle) // 例如 cos(50°)=0.643 severe_cos = cos(severe_angle) // 例如 cos(78°)=0.208 exit_cos = cos(upright_exit_angle) // 例如 cos(28°)=0.883 fall_candidate = sensor_valid && (up_body.z < enter_cos) severe_candidate = sensor_valid && (up_body.z < severe_cos) upright_candidate = sensor_valid && (up_body.z > exit_cos) && (norm(gyro_body) < upright_gyro_max) && leg_configuration_safe fall_confirmed = held(fall_candidate, fall_confirm_ms) ¦¦ held(severe_candidate, severe_confirm_ms) upright_confirmed = held(upright_candidate, upright_confirm_ms)

## 7.3 倒地方向分类

方向只在 fall_confirmed 的跃迁时锁定，避免自起动作导致 u_x/u_y 变化后方向来回翻转。以 x_B 向前、y_B 向左为例：比较 |u_x| 与 |u_y|，并设置方向死区/优势比。

| 条件（示例） | 分类 | 动作含义需由实机确认 |
| --- | --- | --- |
| u_z < inverted_cos | Inverted | 倒扣专用策略或禁止自动动作 |
| ¦u_x¦ > k·¦u_y¦ 且 u_x < 0 | Front | 前趴 |
| ¦u_x¦ > k·¦u_y¦ 且 u_x > 0 | Back | 后躺 |
| ¦u_y¦ > k·¦u_x¦ 且 u_y < 0 | Left | 左侧躺 |
| ¦u_y¦ > k·¦u_x¦ 且 u_y > 0 | Right | 右侧躺 |
| 其余 | Diagonal | 选择保守动作或先转入最近主方向 |

上表符号必须用第 5 章六面试验确认。变量名 Front/Back 不能直接从公式推断，因为最终还受机体系定义、IMU 安装和机械动作正方向影响。

## 7.4 加速度计的正确用法

仅使用加速度计判断倒地在静止或低动态时可行，但机器人起步、刹车、跳跃、碰撞和自起动作都会引入线加速度。加速度计测到的是比力，不是任何时刻都等于重力。若直接用 a/|a| 作为竖直方向，可能把急加速误判为倾斜，或在自由落体时得到随机方向。

low_dynamic = abs(norm(accel) - g) < accel_norm_tolerance if low_dynamic: accel_dir = normalize(accel_body) // 正负号由器件输出定义确认 consistency = dot(accel_dir, up_body_or_down_body) if consistency < threshold for T ms: flag attitude_inconsistency else: do not use accel direction to veto quaternion fall detection

结论：不要只用加速度计 加速度计适合低动态校验和冲击/自由落体识别；主姿态仍应使用 IMU 融合后的四元数。这样既避免欧拉角问题，又保留陀螺仪在动态过程中的短期姿态信息。

# 8. 主状态机重构

图 2  推荐主状态机

Normal / LowLeg / Spin / Stair / ... │ fall_confirmed + recovery_allowed ▼ RecoveryPending （纯等待，不动作） │ confirmed / severe ▼ RecoveryActive ───── timeout/fault ───→ RecoveryFailed(Lockout) │ self_right_done │ explicit reset ▼ └──────────────┐ Standup ───── timeout/fault ────────────────→ RecoveryFailed │ │ upright_confirmed + standup_done │ └────────────────────→ LowLeg/Normal ←───────────────────┘

| 状态 | 允许动作 | 退出条件 | 失败策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| RecoveryPending | 轮/腿保持安全零输出或既定制动；不得自起 | 倒地确认、候选消失、禁用/故障 | 候选消失回原状态 |
| RecoveryActive | 运行 SelfRightSequence | 序列完成且进入可起立姿态 | 超时/传感器故障 → Lockout |
| Standup | 运行 StandupSequence | 序列完成且 upright_confirmed | 阶段超时/关节故障 → Lockout |
| RecoveryFailed | 安全零输出/制动；保持故障码 | 明确复位或受控重试许可 | 不得因 domain 仍 enable 自动离开 |

## 8.1 恢复许可与模式感知

FallDetector 应始终运行并记录，但 recovery_allowed 由策略层给出。跳跃、台阶攀爬、调试悬挂、遥控失联、急停、IMU 故障和低电压等场景应有明确门控。门控禁止的是自动动作，不应掩盖 fall_confirmed 事实。

## 8.2 重试策略

默认建议：首次失败进入锁定，等待人工复位；调试阶段最安全。

若比赛策略需要自动重试，最多 1 次，且必须经过冷却、姿态重新分类和能量/温度检查。

重试次数、失败原因、最后方向和各阶段耗时必须遥测可见。

# 9. SelfRightSequence 设计

SelfRightSequence 只描述动作意图，输出虚拟腿力、虚拟腿摆力矩、轮速/轮矩许可和 gimbal 让位请求；具体电机符号与 Jacobian 映射仍由底层统一完成。这样可以离线回放阶段逻辑，也避免序列代码直接依赖四个关节电机的正负号。

| 阶段 | 目标 | 主要输入 | 完成条件 | 超时/保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classify | 锁定方向与策略 | up_body、gyro、腿状态 | 方向置信度足够 | Unknown → 保守停机 |
| GimbalClearance | 避免自起与云台干涉 | gimbal yaw/ack | 进入安全角或收到确认 | 超时走降级策略或锁定 |
| LegReposition | 把腿移到可发力构型 | 腿角/腿长/关节故障 | 连续稳定 N ms | 关节限位/堵转保护 |
| BodyPush | 按方向产生翻身力矩 | 方向、角速度、u_body | 进入接近直立/可起立区 | 力矩、速度、时间、温度限制 |
| Settle | 卸力并等待姿态稳定 | u_z、gyro、腿状态 | 满足交接窗口 | 未稳定则有限重试或失败 |

## 9.1 动作安全原则

方向在序列开始时锁定；仅在动作尚未发力且置信度不足时允许重新分类。

所有 ramp 使用物理单位/秒并乘 dt，避免控制频率变化导致动作速度改变。

每个阶段同时具备完成条件、连续稳定时间、最大持续时间和故障退出。

对关节角、关节速度、电机电流/力矩、机身角速度设置独立限制；任何一个越界都可中止。

倒扣与斜向姿态若没有经过验证的机械动作，先输出 UnsupportedDirection 并锁定，而不是猜测动作。

# 10. StandupSequence 设计

将现有 Phase 0–3 原样抽取为独立序列，第一轮只改变结构、不改变目标值和 PID。当前从普通起立、台阶退出、倒地恢复进入起立的入口语义不同，应改成显式 StartMode。

enum class StandupStartMode { Full, // 从 Phase 0 完整执行 RetractAtZero, // 已由自起摆到交接姿态，从收腿/回零阶段开始 StairExit // 台阶退出专用容差与入口 }; struct SequenceResult { SequenceStatus status; // Idle/Running/Succeeded/Failed uint8_t phase; SequenceFault fault; VirtualChassisCommand command; };

## 10.1 建议阶段条件

| 阶段 | 命令 | 完成条件（需连续满足） | 必须新增 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 摆腿准备 | 腿摆角到 theta_init；轴向力按现有行为保持 | 左右腿角误差均在容差内 | stable_ms、timeout_ms、关节有效 |
| 1 收腿 | 腿长到 low_length | 左右腿长误差均在容差内 | 接触/电流异常处理 |
| 2 回零 | 腿长保持；theta_target 按速度斜坡到 0 | 目标到 0 且实际误差/速度满足 | 按 dt 限速；避免只看目标值 |
| 3 完成 | 输出安全交接命令 | 主 FSM 同时确认 upright | 一次性 succeeded 事件与可查询状态 |

现有 standup_phase_stable_ticks_ 字段可转化为正式的 stable_ms 机制；原有来源 latch（如 standup_from_recovery_latch_）应由 StartMode 与主 FSM 上下文替代。

# 11. 模块接口与职责边界

| 模块 | 拥有的状态 | 不得承担的职责 |
| --- | --- | --- |
| PostureObserver | IMU 质量、坐标变换、最近样本质量 | 倒地阈值、FSM 转移、电机命令 |
| FallDetector | 候选计时、滞回、方向锁定 | 自起力矩、gimbal 控制、起立 phase |
| ChassisFsm | 模式、失败锁定、重试计数 | 四元数数学、关节 PID、隐式局部静态计时 |
| SelfRightSequence | 自起阶段与阶段计时 | 决定是否允许恢复、直接写电机 CAN |
| StandupSequence | 起立阶段与目标斜坡 | 判断倒地、决定主模式 |
| TorqueComposer | 限幅、VMC/Jacobian、最终命令 | 事件计时与恢复策略 |

## 11.1 推荐周期顺序

1. ReadSensors(now) 2. posture = posture_observer.Update(raw_imu, now) 3. leg_state = leg_observer.Update(encoders, motors, now) 4. fall = fall_detector.Update(posture, leg_state, mode_context, now) 5. fsm_output = chassis_fsm.Update(operator_request, fall, faults, now) 6. sequence_output = selected_sequence.Update(..., dt) 7. command = chassis_controller.Compose(fsm_output, sequence_output, ...) 8. ApplySafetyLimits(command) 9. WriteMotors(command) 10. PublishTelemetry(all_intermediate_values)

关键变化 FSM 与控制器消费的是同一周期已经计算好的观测结果；BuildChassisFsmInput 不再从上一周期 Chassis::UpdateOutput 反向读取 posture_valid，也不再持有 fall_start_ms。

# 12. 参数结构

将分散的 constexpr 参数按模块组成结构体，每个机器人 variant 提供一份完整配置。角度配置可保留度数便于评审，但启动时预计算余弦；运行时直接比较 tilt_cos。

struct FallDetectorParams { float fall_enter_angle_deg; uint32_t fall_confirm_ms; float severe_angle_deg; uint32_t severe_confirm_ms; float upright_exit_angle_deg; uint32_t upright_confirm_ms; float upright_gyro_max_rad_s; float accel_norm_tolerance_m_s2; uint32_t imu_stale_ms; float direction_dominance_ratio; }; struct SelfRightParams { PhaseParams phase[5]; SafetyLimits limits; }; struct StandupParams { PhaseParams phase[4]; float theta_ramp_rad_s; };

## 12.1 参数治理

参数名包含单位（_ms、_rad_s、_m、_deg），禁止再使用“每周期步长”而不注明频率。

公共默认值与 variant 覆盖分离；编译时检查进入阈值大于退出阈值、超时大于稳定时间等约束。

每次调参记录机器人编号、固件 commit、场地、负载、电池电压和日志编号。

清理 kLegRecoverThetaDotRampStep、kRecoveryGravityRampScale、kPitchBrake* 等参数前，先由静态引用与实机日志确认是否真正未消费。

# 13. 遥测与可观测性

重构是否可调，取决于能否看到每个决策中间量。建议在 debug 数据中增加以下字段，并保留当前 Euler 与 posture_valid 一段过渡期用于对比。

| 类别 | 字段 |
| --- | --- |
| IMU 质量 | quat_norm、quat_valid、imu_age_ms、frame_config_id、fault |
| 姿态 | up_body.x/y/z、tilt_cos、tilt_deg（调试）、gyro_body、accel_norm |
| 检测 | fall_candidate、severe_candidate、fall_confirmed、upright_confirmed、hold_ms、direction、cause |
| FSM | state、previous_state、transition_reason、state_elapsed_ms、retry_count、lockout_reason |
| 序列 | sequence、phase、phase_elapsed_ms、completion_error、command before/after limit |
| 兼容对比 | legacy_posture_valid、legacy_recovery_state、new_shadow_state、mismatch_reason |

# 14. 分阶段迁移计划

推荐按“先观测、再影子判断、再拆结构、最后切控制”的顺序实施。每一步均可独立合入、记录数据和回滚。

| 阶段 | 工作内容 | 交付物 | 退出门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 基线与标定 | 记录现有状态转移、动作阶段和典型日志；完成坐标约定与六面试验。 | 基线日志、FrameConvention、测试记录 | 六面方向全部正确；现有行为可复现 |
| 1 姿态观测影子接入 | 反馈接口加入四元数；实现 PostureObserver，只发布遥测，不影响控制。 | posture_observer.*、debug 字段 | 长时间无 NaN/超时误报；yaw 不影响 tilt |
| 2 检测器影子运行 | 实现 FallDetector，与 legacy posture_valid 并行，回放与实机采集误差。 | fall_detector.*、对比工具/日志 | 目标场景无危险误触发；差异均可解释 |
| 3 数据流解环 | 调整 control.cc 顺序；FSM 使用同周期 Observation/Detection；移除 input.cc 局部倒地计时。 | 显式 Observation → FSM 数据流 | 单测证明无上一周期反馈；正常模式行为不变 |
| 4 抽取 StandupSequence | 行为等价搬迁 Phase 0–3；加入 StartMode、稳定时间和阶段超时。 | standup_sequence.* | 旧/新命令离线对比一致；台阶入口通过 |
| 5 抽取 SelfRightSequence | 行为等价搬迁前后/侧向/gimbal/腿动作；再加入方向锁定、dt ramp 与保护。 | self_right_sequence.* | 悬挂与低力矩试验通过；故障可中止 |
| 6 切换主判据 | 新 FSM 使用 fall_confirmed/upright_confirmed；加入 RecoveryFailed 锁定和有限重试。 | 生产路径切换开关、回滚开关 | 完整矩阵与实机阶段验收通过 |
| 7 清理与调参冻结 | 删除 legacy posture_valid 的控制语义、无用 latch/参数；整理多 variant 配置。 | 清理提交、参数报告、运维说明 | 连续场测通过；代码审查无双重路径 |

## 14.1 推荐提交拆分

- 仅增加 QuaternionFeedback 与调试字段，不改控制行为。

- 增加 PostureObserver 及单测，影子发布 up_body。

- 增加 FallDetector 及回放测试，影子发布事件。

- 重排观察—决策—控制顺序，保留 legacy detector 作为输入。

- 抽取 StandupSequence，逐周期比较输出。

- 抽取 SelfRightSequence，逐周期比较输出。

- 新 FSM 与检测器接管；保留编译期开关用于一次版本回滚。

- 数据充分后删除旧路径和过渡字段。

# 15. 文件级改动建议

| 文件/模块 | 建议改动 |
| --- | --- |
| include/chassis/state.hpp | 加入 QuaternionFeedback、BodyFrameImu 或等价结构；保留明确单位和时间戳。 |
| include/actuators.hpp | 读取 quat_w/x/y/z；将 IMU→车体固定变换集中化，逐步移除散落轴交换。 |
| posture_observer.hpp/.cc（新） | 归一化、数据质量、安装变换、up_body、低动态标志。 |
| fall_detector.hpp/.cc（新） | 滞回、持续时间、严重路径、方向锁定、直立确认、原因码。 |
| self_right_sequence.hpp/.cc（新） | 自起阶段、超时、安全限制、虚拟命令输出。 |
| standup_sequence.hpp/.cc（新） | Phase 0–3、StartMode、dt ramp、稳定时间与超时。 |
| control.cc | 重排为 Observe→Detect→FSM→Sequence→Control；删除上一周期姿态反馈依赖。 |
| input.cc / input.hpp | 删除 fall_start_ms、was_posture_invalid 与倒地事件计时职责。 |
| chassis_fsm.cc/.hpp | 引入 RecoveryPending/Active/Failed；明确转移原因与锁定复位。 |
| chassis.cc/.hpp | 移除直接 posture invalid 大分支和隐式起立来源 latch；只做命令合成/底层控制。 |
| include/params.hpp | 改为 FallDetectorParams/SelfRightParams/StandupParams，按 variant 实例化。 |
| debug.cc/.hpp | 加入第 13 章遥测字段与 legacy/new 对比。 |

# 16. 测试与验证计划

## 16.1 单元测试

| 对象 | 必测用例 | 期望 |
| --- | --- | --- |
| 四元数数学 | identity、纯 yaw、±90° pitch/roll、倒扣、q/−q、非单位 q | up_body 符合解析值；yaw 不改变倾斜 |
| 异常输入 | NaN、Inf、全零、极小范数、陈旧时间戳、跳变 | 明确 invalid/fault，不输出随机方向 |
| 安装变换 | 六面输入 + R_BS | 全部映射到机体系期望轴 |
| FallDetector | 阈值抖动、持续时间不足、严重路径、退出滞回 | 无边界抖动；计时符合定义 |
| 方向分类 | 前/后/左/右/倒扣/斜向、q 符号翻转 | 确认时锁定；动作中不翻转 |
| 计时 | tick wrap、控制周期抖动、丢帧 | 使用无符号差值/dt，行为稳定 |
| FSM | 候选消失、确认、传感器故障、超时、复位、重试 | Pending 不动作；失败持续锁定 |
| 序列 | 每阶段完成/超时/关节故障/中止 | 输出状态与安全命令确定且可复现 |

## 16.2 日志回放场景

正常静止、低速、高速、急加速、急刹车、原地旋转。

跨坎、上下坡、台阶攀爬、跳跃起落、单轮冲击。

人工缓慢前趴/后躺/左右侧躺/倒扣/斜向倒地。

跌倒后弹跳、连续滚动、被外力扶正、恢复中再次倒下。

IMU 掉线、冻结、四元数异常、加速度冲击、遥控失联、低电压。

## 16.3 实机递进

- 电机断电：仅验证姿态、检测与 FSM 影子状态。

- 悬挂架：电机上电但限制力矩，验证方向、阶段顺序和中止。

- 软垫 + 安全绳：低力矩完成单方向动作，每次只开放一种姿态。

- 全方向软垫：逐步提高动作限制，覆盖重复跌倒与失败锁定。

- 目标场地：与正常行驶、台阶和比赛策略联动，验证不误触发。

安全要求 自起测试必须有急停、限力矩、人员隔离和机械约束。任何传感器故障、方向未知或阶段超时都应优先产生可预测的安全停止，而不是继续尝试“猜测性”翻身。

# 17. 验收标准、风险与回滚

## 17.1 功能验收

四元数与安装变换通过六面测试；纯 yaw 不改变 tilt_cos；q/−q 不改变检测结果。

RecoveryPending 在确认时间内不产生自起动作；严重倒地快速路径符合配置。

直立退出同时满足机身倾角、腿构型、角速度、传感器有效和持续时间。

前/后/左/右动作方向与物理姿态一致；未知/倒扣策略明确且经过评审。

所有动作阶段均有完成、稳定、超时与故障出口；超时后 RecoveryFailed 持续锁定。

正常行驶、急加减速、旋转、跳跃和台阶测试中无不可接受误触发。

关闭新路径开关可回到已知 legacy 行为，回滚不需要修改传感器驱动。

## 17.2 主要风险

| 风险 | 后果 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 四元数方向/安装变换错误 | 方向分类相反，自起动作危险 | 六面测试；唯一 R_BS；代码中禁止散落符号 |
| 阈值照搬欧拉角 | 正常动态误触发或倒地漏检 | 影子日志；按场景 ROC/混淆矩阵标定 |
| 结构与动作同时大改 | 无法定位回归原因 | 先行为等价抽取，再改变算法与参数 |
| 超时未持久化 | 反复启停或无限恢复 | RecoveryFailed latch + 明确 reset/retry |
| 只看 u_z | 能判倾斜但动作方向错误/未知 | 确认后用 u_x/u_y 分类并锁定；斜向单独处理 |
| 只用加速度方向 | 急加速、碰撞、自由落体误判 | 仅低动态交叉校验，四元数为主 |
| 多 variant 参数漂移 | 某机型动作不安全 | 结构化配置、每机型验收矩阵、编译时约束 |

## 17.3 回滚策略

在阶段 1–6 保留编译期或受控运行期开关：LegacyDetector/NewDetectorShadow/NewDetectorActive。动作序列切换应独立于检测器切换，以便定位是“判错”还是“动作错”。出现方向不符、误触发、传感器质量异常或阶段超时率上升时，立即退回上一个已验收组合，保留日志而不现场临时修改符号。

# 18. 需要评审确认的决策

| 决策项 | 推荐默认 | 必须由谁/如何确认 |
| --- | --- | --- |
| 机体系轴与四元数旋转方向 | 按 x前/y左/z上统一 | 传感器负责人 + 六面实测 |
| IMU 固定安装旋转 R_BS | 常量矩阵/四元数集中配置 | 机械安装图 + 实测 |
| 倒地/直立阈值与时间 | 50°/28°、220/400 ms 起步 | 日志统计 + 实机测试 |
| 严重倒地快速路径 | 78°、80 ms 起步 | 安全评审 + 软垫验证 |
| 失败后策略 | 默认锁定，人工复位 | 比赛策略/安全负责人 |
| 倒扣与斜向策略 | 未验证前不自动动作 | 机械能力与动作专项测试 |
| gimbal 让位超时 | 超时锁定或低风险降级 | 底盘/云台联合评审 |
| 台阶/跳跃模式门控 | 检测始终运行，动作按模式许可 | 任务状态机负责人 |

# 19. 推荐实施顺序与工作量焦点

最优先的三件事 ① 六面验证四元数约定和安装变换；② 影子接入 PostureObserver/FallDetector 并采集日志；③ 消除上一周期 chassis_control_output → FSM 的反馈。完成这三项后，再抽取和切换动作序列。

该顺序把最高风险的“方向是否正确”和“检测是否误触发”放在电机动作之前解决，也使后续每次代码审查都能围绕单一职责展开。不要在第一版同时重调全部自起力矩；先证明新架构能够逐周期复现旧动作，再针对不同方向逐项优化。

# 附录 A：公式与测试速查

## A.1 直接公式

q = [w,x,y,z], normalize(q) up_body.x = 2(xz - wy) up_body.y = 2(yz + wx) up_body.z = 1 - 2(x² + y²) tilt_cos = up_body.z tilt = acos(clamp(tilt_cos, -1, 1)) fall when tilt > enter_angle ⇔ tilt_cos < cos(enter_angle) upright when tilt < exit_angle ⇔ tilt_cos > cos(exit_angle)

## A.2 解析测试姿态（无安装偏转时）

| 旋转示例 | 四元数 [w,x,y,z] | 期望 up_body |
| --- | --- | --- |
| 单位姿态 | [1,0,0,0] | [0,0,1] |
| 任意纯 yaw ψ | [cos ψ/2,0,0,sin ψ/2] | [0,0,1] |
| 绕 x +90° | [√2/2,√2/2,0,0] | [0,1,0] |
| 绕 x −90° | [√2/2,−√2/2,0,0] | [0,−1,0] |
| 绕 y +90° | [√2/2,0,√2/2,0] | [−1,0,0] |
| 绕 y −90° | [√2/2,0,−√2/2,0] | [1,0,0] |
| 绕 x 180° | [0,1,0,0] | [0,0,−1] |

以上符号基于本文件第 4.3 节的 R_WB/Hamilton 约定。若设备输出相反旋转或机体系轴不同，应通过 R_BS/共轭统一到项目约定，不能修改方向分类代码去“补符号”。

# 附录 B：当前代码关键定位

| 主题 | 路径与位置（以当前工作区为准） |
| --- | --- |
| 姿态有效判定 | app/targets/wheel_legged/chassis.cc:307–318 |
| 姿态无效恢复入口 | app/targets/wheel_legged/chassis.cc:340 起 |
| 起立 Phase 0–3 | app/targets/wheel_legged/chassis.cc:382–453 |
| 恢复动作主要分支 | app/targets/wheel_legged/chassis.cc:678–871 |
| 倒地计时/FSM 输入 | app/targets/wheel_legged/input.cc:739–776 |
| 控制周期与上一周期输出 | app/targets/wheel_legged/control.cc:369, 420–446 |
| 恢复 FSM 转移 | app/targets/wheel_legged/chassis_fsm.cc:439–471 |
| FSM 参数 | app/targets/wheel_legged/include/params.hpp（各 variant 的 chassis_fsm/chassis） |
| IMU 四元数访问器 | libs/librm/src/librm/device/sensor/hipnuc_imu.hpp:95–98 |
| CAN IMU 四元数 | libs/librm/src/librm/device/sensor/hipnuc_imu_can.hpp:158–161 |

代码位置用于评审导航；后续重构会移动行号。建议在实施提交中以函数名、类型名和测试名建立长期可追踪关系。

# 附录 C：实施检查清单

□ FrameConvention 已评审并通过六面测试

□ QuaternionFeedback 带时间戳、单位和有效标志

□ PostureObserver 无控制副作用且有异常输入测试

□ FallDetector 有滞回、普通/严重持续时间和方向锁定

□ 加速度计仅在低动态窗口参与一致性校验

□ leg_configuration_safe 与 body_upright 分离

□ RecoveryPending 不输出自起动作

□ RecoveryFailed 可持久锁定并记录原因

□ SelfRightSequence 与 StandupSequence 均有阶段超时

□ 所有 ramp 使用 dt 和物理单位/秒

□ FSM 消费同周期观测，不再读上一周期姿态输出

□ 新旧路径影子对比完成并保存日志

□ 悬挂、软垫、安全绳与目标场地分级验收完成

□ 每个机器人 variant 均有独立参数与测试记录

□ 回滚开关经过实际验证

评审建议 首次评审只需冻结三项：坐标/四元数约定、模块职责边界、迁移阶段与安全门槛。动作力矩和最终阈值应在影子数据与低风险实机测试后单独评审。